- 基础功能

      - 监测恒温：实时检测环境温湿度，并显示环境温湿（DHT11 + OLED  + 状态机）

- 温度调整：用户通过旋钮设定目标温度，并显示（EC11 + OLED）。

- 蜂鸣器报警：特定条件下间歇鸣响（蜂鸣器+ 状态机）。

- 按键开关：用于模拟冰箱门开闭（按键模块 + GPIO）。

- 实物照明灯：用于照亮箱内空间（LED+GPIO）。

- 压缩机运行：制冷核心，用5V直流电机模拟（直流电机 + PWM）。

- 联网功能：连接到指定网络并接受网络时间（蓝牙模块）

- 自带时钟：开启后启动计时器记录时间（RTC实时时钟）。

- 定时器：定时中断，用于非阻塞状态机的实现（蜂鸣器 + DHT11）。

- 显示状态：显示冰箱各个数据，包括环境温度、设定温度、计数器监测是否阻塞、实时时间戳、开关门次数。

- 蓝牙控制：蓝牙查看温湿度、设定温度、门状态，设置冰箱温度，门开十秒报警，控制门开关，每秒上传一条日志（可实时监控冰箱状态）

- 组合功能

- 控温：直流电机基于环境温度与目标温度差，自动调整转速，模拟压缩机运转。

- 开门亮度：打开冰箱门后，箱内灯光自动点亮。

- 未关门报警：打开冰箱门长时间未关闭，报警提示，蜂鸣器间歇鸣响。

- 显示当前时间。

- 显示开关门次数及状态。

- 蓝牙控制：

1. 蓝牙HC-05与STM32单片机建立无线串口透传通信，通信波特率9600，连接稳定。

2. 支持远程查询功能：手机蓝牙发送指令 [GET]，设备主动上传实时温度、环境湿度、设定温度、冰箱门开关状态。

3. 支持远程控温功能：手机蓝牙发送指令 [SETXX]（例：[SET25]），可远程修改冰箱目标设定温度，温度限制在20℃～30℃合理区间。

4. 设备具备定时主动上报功能，每秒自动通过蓝牙发送设备运行日志，实时推送温度、设定值、冰箱门状态信息。

5. 具备故障远程报警：冰箱门开启超时10秒后，蓝牙定时向上位机推送开门超时警告提示，实现远程安全监测。

6. 蓝牙指令解析稳定，收发数据无误，可实现手机无线监测+无线控制，完成冰箱智能蓝牙管控设计。

- 硬件连接

1.旋钮编码器：A---PB0    B---PB1

2.LED:PA1

3.蜂鸣器：PB12

4.DHT11:DATA---PB10

5.电机驱动：PWMA---PA2     AIN2---PA5  AIN1---PA4   STBY---VCC  VM---5V

6.OLED:SCL---PB8   SDL---PB8

7.蓝牙模块：RX---PA9  TX---PA 10

8.按键：PB13